AT-MELK.DOC

Extra informatie voor het melken van een AT door W.A.J. Geeraert.

Deze doc file moet gezien worden als een bijlage/toegift bij de doc file

PCXTMELK.DOC van A. Kruijf.

Net als bij een PC/XT gaat de melk truuk natuurlijk ook bij een AT. Er zijn

wel enkele bijzonderheden waar niet 100% ingewijden even rekening mee moeten

houden! We moeten nu de volle 65K melken, het gebied tussen F0000 en FFFFF,

dit geeft een tekst file van ongeveer 324 K. De hulpprogramma's plus de te

melken DEBUG tekst file passen dus niet meer op een 360 K floppy. We moeten

dus een HD floppy aanmaken met format A: /s/v . U moet dus ergens een machine

vinden die deze mogelijkheid heeft, kan ook een PC/XT zijn met een speciale

drive, hoeft niet perse op een AT. Behalve de twee hidden files, command.com

en debug een iets andere autoexec.bat, nl.:

copy con autoexec.bat      <enter>

debug <antw >bios.lst      <enter>

^Z                         <enter>         <^Z = CTRL Z = toets F6>

Het aanmaken van de ANTW  file gaat eveneens zo :

copy con antw              <enter>

df000:0000,ffff            <enter>

q                          <enter>

^Z                         <enter>         <^Z = CTRL Z = toets F6>

Mocht de AT een andersoortige A: drive hebben, dan maken we gewoon een 720 K

of 1,44 M floppy gereed.

Het editten van deze vrij grote .LST file gaat goed met de pctools

wordprocessing mogelijkheid. Alleen het begin van de file editten en weer

wegschrijven, niet de hele file eerst door "bladeren" (scrollen) en dan pas

saven!!! Door bugs in de PCT editor kunnen er verminkingen ontstaan. Het

einde van de tekst file, waar de "q" staat gewoon zo laten.

Nu weer melkconv erop loslaten. Wanneer u nu eindelijk de .BIN file hebt bent

u er nog niet! In een AT is de rom in twee delen gesplitst (i.v.m. het

omzeilen van de te lange toegangstijd). De ene bevat alle even (melk)adressen

bijv. 0, 2, 4, 6, 8, enz., de andere alle oneven adressen  1, 3, 5, 7, 9,

enz. Bijgaand een SPLIT routine, die in enkele seconden de 65K in even en odd

.BIN files splitst. Om snel resultaat te krijgen is deze routine zo simpel

mogelijk gebleven, er is nog geen enkele error checking bijv. (Werkt in TP

5.0 met block statements, in TBasic duurde het ruim 2 minuten!)

Een routine die in enkele seconden de andere kant opwerkt, van even en odd

naar totaal, is MERGE. (weer in TP 5.0 zonder extra's, in TB duurde dit

overigens 3,5 minuten, in TP 5.0 zonder block statements duurde het overigens

ruim 9 minuten)

SPLIT en MERGE maken geen gebruik van het opgeven van file namen op de

commando regel, wederom vanwege de eenvoud vragen ze daar zelf om. Geef dus

de filenamen waarom gevraagd wordt na intikken van SPLIT of MERGE.

Deze twee programma's werken op iedere eprom grootte tussen 4K en 64K, in

veelvouden van 4K geldend voor de gekombineerde .BIN file. Transver van bytes

in deze programma's moet gezien worden vanuit de gekombineerde .BIN file.

Input is dus splitsen en output is mergen. (4 in=2+2 out en 2+2 in=4 out)

Succes, cloon ze.

TIP: Gebruik zo snel mogelijke eproms = meestal zo klein mogelijke chip!

NB.

De AT biossen hebben bijna allen een bijbehorende setup floppy

nodig! Bij de AMI-286 bios is de setup opgenomen in de rom.